天津市水务局文件

津水河湖〔2020〕1号

市水务局关于对2020年天津市水环境

监测工作方案的批复

水文水资源中心：

《水文水资源中心关于开展2020年天津市水环境监测工作的请示》（水文水资源报〔2020〕1号）收悉。经研究，现批复如下：

一、按照《水利部办公厅关于做好饮用水源地水质监测工作的通知》《2019年度华北地区地下水超采综合治理河湖生态补水水文监测方案》《地表水国家重点站水质名录》及市水务局《2019年中心城区一、二级河道蓝藻防控工作方案》要求，为及时掌握我市地表、地下水及饮用水水源水质状况，为河（湖）长制、饮用水水源管理考核等工作提供技术支撑，开展2020年水环境监测工作是十分必要的。

二、经审核，基本同意监测范围、监测频次、监测项目和评价方法。

（一）地表饮用水源地水质监测

范围为引滦沿线、海河沿线、引江沿线各监测断面及杨庄水库共23个断面，监测频次为每月1次，监测项目为溶解氧、高锰酸盐指数等45项。

（二）河（湖）长制水质监测

范围为我市辖区内列入市级考核的河（湖）长制管理的河湖，共246个（含国考23个）断面。河（湖）长制监测频次为每月1次，监测项目为溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷。国考断面监测频次为每月2次，监测项目为水温、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、化学需氧量。

（三）华北地下水超采补水监测

范围为永定河、南运河、潮白新河、北运河、七里海、大黄堡洼、北大港水库、团泊洼水库共15个断面。监测频次为每月1次，监测项目为溶解氧、高锰酸盐指数等36项。

（四）地表水国家重点水质站水质监测

范围为我市纳入《地表水国家重点水质站名录》的河流（段）水质断面40个、水库（湿地）水质断面10个（包括重要饮用水源地水质断面3个）共50个断面。监测频次均为每月1次。河流水质站监测项目为溶解氧、高锰酸盐指数等36项；水库水质站监测项目在36项基础上增加叶绿素a、透明度2项，共38项；国家重要饮用水源地监测项目在38项基础上增加流量、蓄量、电导率、铁、锰、铝6项，共44项。

（五）国家地表饮用水源地水质全分析监测

范围为于桥水库、尔王庄水库、曹庄泵站共3个断面。全年汛期和非汛期各监测1次，共2次。监测项目为《地表水水环境质量标准》（GB3838-2002）要求的所有监测项目，共计109项。

（六）水源地水库及一、二级河道藻类监测

范围为于桥水库、尔王庄水库、海河、外环河、卫津河、津河、月牙河共18个断面。水库监测频次为每月1次，监测项目为藻细胞密度、叶绿素a、微囊藻毒素等18项。一、二级河道监测频次为2020年5月15日至6月15日、2020年10月1日至10月31日各监测1次，2020年6月16日至9月30日每周监测1次，监测项目为藻细胞密度和藻类优势种群。

（七）地下水水质监测

范围为地下水监测点60个。全年汛期和非汛期各监测1次，共2次。监测项目为pH值、氟化物、总碱度、碳酸盐等共40项。

（八）临时性水质应急监测

监测点位、频次和项目按主管部门应急监测要求确定，根据往年实际情况确定为200次。

三、根据市财政投资评审中心评审报告，核定此项目工作总经费288.2153万元（详见附件），项目资金从你中心“天津市水环境监测”2019年结转资金和2020年预算资金中列支。

四、请你中心按时完成监测评价工作，每次监测后及时提交监测及评价结果。对委托第三方检测的项目，要加强质量控制和成果分析，确保数据准确可信。

五、请你中心加强项目管理，严格履行政府采购程序，严格资金使用管理，于每月24日前报送项目当月计划进度，确保按时完成各项工作。

附件：2020年天津市水环境监测经费预算核定表

2020年2月5日

（此件主动公开）

附件

2020年天津市水环境监测经费预算核定表

| 序号 | 项目名称 | 预算说明 | 定额数量 | 定额标准 | 经费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元） | （万元） |
| 一 | 样品采集保存费 |  |  |  | 3.572 |
| 1 | 样品保存费 | 包括采样设备、水样贮存容器、添加保存剂、过滤、冷藏、包装及样品标识等。 水源地水质监测23个断面，每月监测一次，全年276个水样；于桥水库藻类6-9月监测6个断面，其余月份监测一个断面，全年32个水样；尔王庄水库藻类6-9月监测4个断面，其余月份监测1个断面，全年24个水样；国考23个断面，每月监测一次，全年监测276个水样；地下水监测断面60个，每年监测2次，全年水样120个；临时性应急监测全年约200个。 | 水源地：276 水库藻类：56 国考断面：276 地下水：120 应急：200 | 水源地：50 水库藻类：40 国考断面：30 地下水：45 应急：30 | 3.572 |
| 二 | 样品测试费 |  |  |  | 75.6756 |
| 1 | 专用材料费及 质量控制管理 | 仪器试剂药品、标准溶液、标准物质、仪器耗材、废液处理等。水源地水质监测水样276个；于桥水库、尔王庄水库藻类监测水样56个；国考断面276个；地下水监测水样120个；临时性应急监测全年约200个。 | 水源地：276 水库藻类：56 国考断面：276 地下水：120 应急：200 | 水源地：1650 水库藻类：527 国考断面：299 地下水：911 应急：400 | 75.6756 |
| 三 | 委托业务费 |  |  |  | 198.4677 |
| 1 | 委托采样、检测费 | 饮用水源地水质全分析监测项目采样监测。监测断面3个，每年监测2次，监测项目109项。 | 6 | 23680 | 14.208 |
|  |  | 国家重点水质站及河长制水质采样监测。全年样品总数2988个（不重复计算），其中国家重点水质站共50个，其中42个水质站外委，每月监测一次，全年42*12=504个水样，监测项目36项；河长制监测断面共246个，其中204个水质站外委，每月监测一次，全年204*12=2448个水样，2364个水样监测项目4项，84个水样监测项目为6项。 | 国家重点水质站：504 河长制4项：2364 河长制6项：84 | 国家重点水质站：2170 河长制4项：274 河长制6项：329 | 176.9052 |
|  |  | 一、二级河道藻类采样监测。监测断面8个，全年监测20次，总计监测20次*8个=160个水样。 | 160 | 450 | 7.20 |
| 2 | 专家费 | 国家重点水质站及河长制监测委托业务评审、认证专家咨询费用。 | 5 | 309 | 0.1545 |
| 四 | 安全生产防护费 |  |  |  | 10.50 |
| 1 | 实验室人员 安全防护 | 手套、白大褂、野外作业服装、应急药品、救生衣等。（定额标准为2400/人，考虑重复使用性同时结合往年经验修正为1000/人） | 15 | 1000 | 1.50 |
| 2 | 气瓶柜升级更新及通风管路改造连接 | 流动分析室2个、离子色谱室1个、有机分析室2个气瓶柜更新，7000元/个，气瓶柜通风管理改造连接费1.5万元。 | 5 | 5000 | 2.50 |
| 3 | 消防柜 | 每间实验室配备1个消防柜，共10个。每个消防柜含面具2个、灭火毯1条，沙袋2个。 | 10 | 1000 | 1.00 |
| 4 | 安全托管服务 | 委托专家定期进行安全隐患排查、组织安全生产培训、制定安全生产文件等。单次隐患排查技术指导3500一次，每月一次；每年组织两次全员安全生产培训。 | 1 | 50000 | 5.00 |
| 5 | 烟感探头年检及维护 | 共46个烟感探头强制检定费3500、损坏探头维修维护费1500 | 1 | 5000 | 0.50 |
| 五 | 合计 |  |  |  | 288.2153 |
| 备注：本经费参照水利部印发的《水质监测业务定额标准（试行）》、《水土保持业务定额标准（试行）》。 |  |  |  |  |  |

- 抄送: 市财政局

天津市水务局办公室                    2020年2月5日印发