天津市河湖岸线保护和利用规划

文  本

天 津 市 水 务 局

二○二二年三月

目   录

第一章  总则	1

第二章  岸线保护和利用存在的问题	8

第三章  岸线边界线划定	10

第四章  岸线功能区划分	14

第五章  岸线保护和管控	18

第六章 环境影响评价	28

第七章 保障措施	31

# 第一章  总则

### 第1条 规划目的

党的十八大以来，党中央高度重视生态文明建设，党的十八届三中全会又把水利放在生态文明建设的突出位置，作为水利的重中之重，加强河湖岸线管理保护、建设水生态文明已经迫在眉睫。岸线的保护和利用与防洪、河势、供水以及水生态、水环境密切相关，涉及水利、自然资源、交通运输、生态环境、农业农村等多个部门。中共中央办公厅、国务院办公厅2016年印发了《关于全面推行河长制的意见》（厅字〔2016〕42号），要求“严格水域岸线等水生态空间管控，依法划定河湖管理范围。落实规划岸线分区管理要求，强化岸线保护和节约集约利用”。

近年来，随着天津经济的不断发展，对河湖岸线利用的需求越来越高，沿河开发活动和临水建筑物日益增多，部分河段岸线无序开发及过度开发，严重影响了河道的行洪安全，破坏了河流生态环境，同时由于缺乏岸线功能区划分和管理规定，造成岸线利用过程中出现了诸多问题。

为了合理利用、有效保护好岸线资源，满足国民经济和社会发展不同层次的要求，贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面推行河长制的意见》（厅字〔2016〕42号）的任务要求，落实我市严格河湖水域岸线用途管制的各项要求，迫切需要编制兼顾各部门、各行业、上下游、左右岸，反映经济社会发展和相关管理要求的岸线保护和利用规划。

### 第2条 规划依据

主要法律、法规

- 《中华人民共和国水法》；

- 《中华人民共和国防洪法》；

- 《中华人民共和国水污染防治法》；

- 《中华人民共和国环境保护法》；

- 《中华人民共和国河道管理条例》；

- 《中华人民共和国自然保护区条例》；

- 《中华人民共和国文物保护法》；

- 《中华人民共和国湿地保护法》；

- 《国家湿地公园管理办法》（林湿发〔2017〕150号）；

- 《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》(水政〔1992〕7号)；

- 《天津市河道管理条例》；

- 《天津市水污染防治条例》；

- 《天津市引滦工程管理办法》（2004年，津政令第18号）；

- 《南水北调天津市配套工程管理办法》（津政办发〔2014〕24号）；

- 其他现行的国家法律、法规。

主要规程规范、标准

- 《防洪标准》（GB50201-2014）；

- 《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；

- 《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

- 《堤防工程管理设计规范》（SL/T 171-2020）；

- 其他主要规程规范、标准。

中央有关文件

- 党的十九大会议精神以及习近平总书记系列重要讲话；

- 《关于加快推进生态文明建设的意见》（中发〔2015〕12号）；

- 《关于全面推行河长制的意见》（厅字〔2016〕42号）；

- 《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》（厅字〔2017〕51号）；

- 《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（厅字〔2017〕2号）；

- 其他中央有关文件。

有关规划文件

- 《海河流域综合规划（2012-2030年）》（国函〔2013〕36号）；

- 《海河流域防洪规划》（国函〔2008〕11号）；

- 《水利部办公厅关于印发河湖岸线保护与利用规划编制指南（试行）的通知》（办河湖函〔2019〕394号）；

- 《海河流域重要河道岸线保护与利用规划》（水河湖〔2021〕340号）；

- 《天津市生态保护红线》（津政发〔2018〕21号）；

- 《海河流域天津市水功能区划报告》（津政函〔2017〕23号）；

- 《天津市湿地自然保护区规划（2017-2025年）》(津党发〔2017〕36号)；

- 《天津市大运河文化保护传承利用实施规划》（津党办发〔2020〕7号）；

- 《大运河天津段核心监控区国土空间管控细则（试行）》（津政函〔2020〕58号）；

- 《于桥水库饮用水水源保护区划分调整方案》（津政函〔2013〕37号）；

- 《天津引滦（宝坻段）饮用水水源保护区划定方案》(津政函〔2018〕89号)；

- 《武清区王庆坨水库饮用水水源保护区划定方案》（津政函〔2018〕51号）；

- 《北塘水库饮用水水源保护区划定方案》（津政函〔2018〕55号）；

- 各区水利发展规划；

- 其他有关规划文件。

### 第3条 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次会议精神，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，坚持生态优先、绿色发展理念，深入贯彻落实河湖长制工作要求，正确处理岸线资源保护和利用的关系，通过对岸线资源的优化配置和合理布局，充分发挥河湖水域岸线的综合功能，保障防洪安全、河势稳定、供水安全和保护水生态环境，实现岸线资源的可持续利用，促进经济社会的可持续发展。

### 第4条 规划原则

坚持“保护优先、合理利用；统筹兼顾、科学布局；依法依规、从严管控；远近结合、持续发展”的原则。

### 第5条 规划范围

一级行洪河道是天津市重要的行洪河道，对保障天津市防洪安全具有重要的作用。于桥、尔王庄、北塘、王庆坨水库是天津市重要的饮用水水源地，北大港水库曾多次作为引黄济津的调节水库，是规划中南水北调东线工程的调蓄水库，对保障天津市城市供水安全具有重要的作用。本岸线规划范围为天津市境内19条一级行洪河道及于桥、北大港、尔王庄、北塘、王庆坨等5座水库。

我市境内除有19条一级行洪河道外，还有109条二级河道，主要有排涝、灌溉、蓄水、景观等功能。近年来，随着天津经济的快速发展，二级河道的岸线利用需求日益增多。为合理利用岸线资源，根据《天津市河道管理条例》等法律法规，参考一级河道岸线规划，结合二级河道特性以及各区经济发展需求，下一步市水务局将开展外环线以内的二级河道岸线规划编制工作，同时推动各区外环线以外二级河道的岸线规划编制工作。通过科学、合理地划定岸线功能区，严格河湖岸线用途管控，遏制岸线不合理利用，保障河湖安澜，维护水生态空间稳定，构建健康和可持续的水生态系统。

### 第6条 规划水平年

规划水平年2030年，远景展望至2035年。

### 第7条 规划目标

根据河道岸线的自然条件和特点，科学合理地划分岸线功能区，提出岸线空间管控要求，依法依规加强岸线保护和利用管理，规范岸线利用行为。通过加强岸线功能区的管理，形成利用与治理保护紧密结合、协调发展的机制，为实现岸线依法、科学、有序利用和控制保护奠定基础，为今后一定时期内岸线利用与管理提供重要依据和准则，实现岸线资源优化配置、节约集约开发和持续利用，全面发挥岸线综合功能，促进经济社会与资源、环境的协调发展。

### 第8条 规划任务

收集河道、水库基本资料，调查、分析岸线利用现状，总结岸线利用现状中存在的主要问题。分析研究岸线利用和保护对河势控制、防洪安全、生态环境等影响的基础上，确定岸线边界线(岸线临水边界线和外缘边界线)。根据各河道的自然属性、主要功能特点及沿河城镇的经济发展需求，科学合理地划分岸线功能区（岸线保护区、岸线保留区、岸线控制利用区、岸线开发利用区）。按照保障防洪安全、供水安全、维护河流健康、促进岸线资源合理利用和有效保护的要求，提出岸线保护管控措施及保障措施。

# 第二章  岸线保护和利用存在的问题

### 第9条 岸线保护情况

为了加强河湖岸线管理保护，天津市出台了相关条例、办法，对岸线进行保护与管控。

颁布了《天津市河道管理条例》《天津市引滦工程管理办法》（2004年，津政令第18号）《南水北调天津市配套工程管理办法》（津政办发〔2014〕24号）等条例、办法；尔王庄水库、王庆坨水库、北塘水库、于桥水库划分一级保护区、二级保护区，完成水源地保护区划定工作；蓟运河、潮白新河、北运河、青龙湾减河（含引青入潮）、永定河、永定新河、海河、独流减河等8条河流纳入河滨岸带生态保护红线，于桥水库纳入水源涵养—防洪供水生态保护红线，北大港水库纳入团泊—北大港湿地生物多样性维护生态保护红线，尔王庄水库、北塘水库、王庆坨水库纳入水源涵养和供水生态保护红线；建立河湖长组织体系。

### 第10条 岸线利用现状

规划范围内河道两岸沿线基本建有堤防，现状岸线利用项目主要包括：跨（穿）河建筑物、取排水设施等，根据涉河项目类型，对河道岸线利用的建设项目进行分析，统计岸线现状开发利用程度。

经统计分析，岸线利用项目大多为公用基础设施类项目，以跨（穿）河设施、取排水设施为主，项目总体对河道行洪安全影响较小，开发利用活动主要集中在城镇段。

蓟运河、南运河（独流减河以上）、北运河河道蜿蜒曲折，两岸村庄错落分布。由于历史原因，部分村庄位于河道管理范围内。

### 第11条 岸线保护和利用存在的主要问题

（1）部分岸线开发利用布局不合理

河道沿线村镇、农田众多。一些自然村庄建在滩地内，部分河道滩地内存在大面积耕地、农田等，如蓟运河、北运河、南运河（独流减河以上）等河道，严重影响河道防洪安全，破坏沿线生态环境。

（2）岸线管理制度措施有待完善

目前缺乏水域岸线保护和利用管理的规范，水域岸线管理制度不明晰，难以确定岸线利用项目涉及的区域是否侵占河道，是否影响河流防洪、供水、航运安全以及水生态环境等，对科学合理利用和管理岸线造成困难，岸线管理制度需进一步完善。

（3）岸线管理体制有待完善

岸线管控和开发利用常涉及不同部门和不同行业，而部门间和行业间缺乏系统有效的沟通、协调机制，导致政出不一，职责不清，各自为政，存在多头管理现象，对岸线的保护和管理缺乏有效的控制手段，不利于岸线资源的节约集约使用和合理开发。

# 第三章  岸线边界线划定

### 第12条 岸线边界线定义

岸线边界线：指沿河流走向或湖泊沿岸周边划定的用于界定各类岸线功能区垂向带区范围的边界线，分为临水边界线和外缘边界线。

临水边界线：根据稳定河势、保障河道行洪安全和维护河流湖泊生态等基本要求，在河流沿岸临水一侧顺水流方向或湖泊（水库）沿岸周边临水一侧划定的岸线带区内边界线。

外缘边界线：根据河流湖泊岸线管理保护、维护河流功能等管控要求，在河流沿岸陆域一侧或湖泊（水库）沿岸周边陆域一侧划定的岸线带区外边界线。

### 第13条 岸线边界线划定原则

（1）合理利用与有效保护相结合的原则。

（2）综合利用、统筹协调的原则。

（3）考虑河势演变、适当留有余地的原则。

（4）连续性和一致性原则。

### 第14条 岸线边界线划定方法

1、临水边界线划定方法

（1）河道滩槽关系明显、主槽具有一定规模、河势较稳定的河段，采用滩槽分界线作为临水边界线定线依据，定线时结合河流演变特性适当留有余地。

（2）河道滩槽关系不明显的河段，或滩地较窄的河段，采用内堤肩作为临水边界线，具体根据实际情况分析确定。

（3）临水边界线与河道水流流向保持基本平顺。

（4）于桥、尔王庄、北塘、王庆坨水库已划定饮用水一级保护区，北大港水库涉及北大港湿地自然保护区且纳入生物多样性维护生态保护红线，考虑上述水库管控要求严格，本规划不再划分临水边界线。

2、外缘边界线划定方法

（1）有堤防工程的河段，外缘边界线采用已划定的堤防工程管理范围线。河道堤防管理范围根据《天津市河道管理条例》确定。

（2）无堤防的河道，根据规划堤线位置，考虑工程用地与护堤地确定外缘边界线；无规划堤线的河段按照设计洪水位与岸边的交界线确定外缘边界线。

（3）水库库区以水库管理单位设定的管理范围线作为外缘边界线。

### 第15条 岸线边界线划定成果

岸线边界线划定成果见表1。

| 表1 岸线边界线划定成果表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 河流名称 | 临水边界线划定 | 外缘边界线划定 |
| 1 | 蓟运河 | 按滩槽分界线划定。泃河北段按内堤肩划定。 | 按堤防背水侧堤脚线以外各25米划定。 |
| 2 | 州河 |  |  |
| 3 | 泃河 |  |  |
| 4 | 还乡河（含分洪道） |  |  |
| 5 | 潮白新河 | 主要按滩槽分界线划定，胡各庄橡胶坝至南里自沽节制闸按内堤肩划定。 | 按堤防背水侧堤脚线以外各30米划定。 |
| 6 | 引泃入潮 | 按滩槽分界线划定。 | 按堤防背水侧堤脚线以外各25米划定。 |
| 7 | 青龙湾减河（含引青入潮） |  |  |
| 8 | 北运河 | 按滩槽分界线划定。 | 按背水侧堤脚以外各25米划定，中心城区段以河道两侧15米划定外缘边界线。 |
| 9 | 北京排污河 | 按滩槽分界线划定。 | 按堤防背水侧堤脚线以外各20米划定。 |
| 10 | 永定河 | 按滩槽分界线划定； | 按堤防背水侧堤脚线以外各25米划定。 |
| 11 | 永定新河 | 按滩槽分界线划定。 | 按堤防背水侧堤脚线以外各30米划定。 |
| 12 | 大清河 | 台头镇以上无滩地段按内堤肩划定，台头镇以下段按滩槽分界线划定。 | 按堤防背水侧堤脚线以外各25米划定。 |
| 13 | 独流减河 | 按滩槽分界线划定。 | 按堤防背水侧堤脚线以外各30米划定。 |
| 14 | 南运河（独流减河以上） | 滩槽关系明确的堤段，临水边界按滩槽分界线划定，滩槽关系不明确的堤段（临近村庄）按内堤肩划定。 | 按堤防背水侧堤脚线以外各25米划定。 |
| 15 | 马厂减河（独流减河以上） | 按滩槽分界线划定。 | 按堤防背水侧堤脚线以外各20米划定。 |
| 16 | 子牙河 | 滩槽关系明确的堤段，临水边界线按滩槽分界线划定，滩槽关系不明确的堤段按内堤肩划定。 | 按堤防背水侧堤脚线以外各25米划定。 |
| 17 | 子牙新河 | 按主槽分界线划定。 | 按堤防背水侧堤脚线以外各30米划定。 |
| 18 | 海河 | 按内堤肩划定。 | 按堤防背水侧堤脚线以外各30米划定。 |
| 19 | 新开-金钟河 | 滩槽关系明确的堤段，临水边界线按滩槽分界线划定，滩槽关系不明确的堤段按内堤肩划定。 | 新开河按堤防背水侧堤脚线以外20米划定；金钟河按堤防背水侧堤脚线以外各25米划定。 |
| 20 | 于桥水库 |  | 水库坝上以22米线（大沽高程）划定外缘边界线，水库坝下以水库征地边线划定外缘边界线。 |
| 21 | 北大港水库 |  | 围堤外有截渗沟的为围堤外坡脚至截渗沟上口外缘，围堤外无截渗沟的为围堤外坡脚向外延伸50米。 |
| 22 | 尔王庄水库 |  | 水库征地边线。 |
| 23 | 北塘水库 |  | 水库大坝（含水闸）、输水箱涵及管线管理范围线，供水泵站工程永久征地边线。 |
| 24 | 王庆坨水库 |  | 水库永久征地边线。 |

# 第四章  岸线功能区划分

### 第16条 岸线功能区定义

岸线功能区是根据河湖岸线的自然属性、经济社会功能属性以及保护和利用要求划定的不同功能定位的区段，分为岸线保护区、岸线保留区、岸线控制利用区和岸线开发利用区。

岸线保护区：岸线利用可能对防洪安全、河势稳定、供水安全、生态环境、重要枢纽和涉水工程安全等有明显不利影响的岸段。

岸线保留区：规划期内暂时不宜开发利用或者尚不具备开发利用条件、为生态保护预留的岸段。

岸线控制利用区：岸线利用程度较高，或开发利用对防洪安全、河势稳定、供水安全、生态环境可能造成一定影响，需要控制其开发利用强度、调整开发利用方式或开发利用用途的岸段。

岸线开发利用区：河势基本稳定、岸线利用条件较好，岸线开发利用对防洪安全、河势稳定、供水安全以及生态环境影响较小的岸段。

### 第17条 岸线功能区划分原则

（1）近期与远期结合、开发与保护并重的原则。突出强调保护，注重控制开发利用强度。

（2）上下游、左右岸协调统一的原则。统筹考虑上下游岸线利用的连续性、左右岸之间的对应性，保证岸线资源的合理利用。

（3）与相关功能分区协调一致的原则。

（4）因地制宜、兼顾现实的原则。

### 第18条 岸线功能区划分方法

岸线功能区主要划分为岸线保护区、保留区、控制利用区和开发利用区。

1、岸线保护区

对事关防洪安全、河势稳定、供水安全、生态环境保护等重要岸段应进行严格保护，划分为岸线保护区。

（1）保障防洪安全、河势稳定的岸线

涉及重要堤防、重要水利工程及较大河流汇流口的岸线划分为保护区。

重要堤防：涉及天津城市防洪圈，包括永定河南遥堤至屈家店枢纽、永定新河右堤、独流减河左堤、子牙河（独流减河进洪闸至西河闸）右堤。

重要水利工程：包括拦河闸、泵站、分洪口门等。建筑物上下游各500米范围内划分为保护区。

河流汇流口：包括河道沿线较大河流的汇入口，汇流口上下游各1公里范围内划分为保护区。

（2）保障供水安全的岸线

列入全国重要饮用水水源地名录的划为岸线保护区，列入天津市集中式饮用水水源地名录的水源地，其一级保护区划为岸线保护区。作为引黄济津、规划中南水北调东线工程输水河道的岸段划分为岸线保护区。

主要涉及于桥水库、尔王庄水库、北塘水库、王庆坨水库、北大港水库及马厂减河（独流减河以上），其中于桥水库于2008年被水利部纳入全国饮用水水源地名录。

（3）保护生态环境的岸线

位于国家级和省级自然保护区核心区和缓冲区等生态敏感区，法律法规有明确禁止性规定的，需要实施严格保护的各类保护地的岸线，划分为岸线保护区。

位于国家级、省级湿地公园等生态敏感区，管控要求与核心保护区基本接近的岸线，划分为岸线保护区。

涉及北大港湿地自然保护区、大黄堡湿地自然保护区、古海岸与湿地国家自然保护区、团泊鸟类自然保护区等4个自然保护区，天津宝坻潮白河国家湿地公园1个。

2、岸线保留区

（1）暂不具备开发利用条件的岸线

对河势变化剧烈、岸线利用条件较差，河道治理和河势调整方案尚未确定或尚未实施等暂不具备开发利用条件的岸段，划分为岸线保留区。

（2）为生态保护修复和建设预留的岸线

为生态保护修复和建设预留的岸段划分为岸线保留区。

（3）规划期内暂无开发利用需求的岸线

对虽具备开发利用条件，但经济社会发展水平相对较低，规划期内暂无开发利用需求的岸段，划分为岸线保留区。

（4）位于蓄滞洪区，防洪压力和风险较大的岸线

与蓄滞洪区相关岸段，承担行洪任务压力大，划分为岸线保留区。

3、岸线控制利用区

对岸线利用程度相对较高的岸段，为避免进一步开发可能对防洪安全、河势稳定、供水安全等带来不利影响，需要控制开发利用强度和方式的岸段，划分为岸线控制利用区。

4、岸线开发利用区

河势基本稳定、岸线利用条件较好，岸线利用对防洪安全、河势稳定、供水安全以及生态环境影响较小的岸段，有一定利用需求，划为岸线开发利用区。

### 第19条 岸线功能区划分成果

规划范围内共划分了248个功能区，岸线总长度2255.53公里。其中保护区101个，岸线长度679.12公里，占比30.1%；保留区89个，岸线长度1033.76公里，占比45.8%；控制利用区52个，岸线长度453.56公里，占比20.1%；开发利用区6个，岸线长度89.09公里，占比3.9%。岸线功能区划分成果汇总见附表1，各条河道岸线功能区划分成果见附表2～附表25。

# 第五章  岸线保护和管控

### 第20条 岸线管控目标

通过加强岸线管理，形成开发利用与治理保护紧密结合、协调发展的机制，实现岸线依法、科学、有序利用和控制保护，实现岸线优化配置、节约集约开发和可持续利用，全面发挥岸线的综合功能，促进经济社会与资源、环境的协调发展。

### 第21条 岸线功能区管控说明

岸线功能区管控严格执行《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国河道管理条例》《中华人民共和国湿地保护法》《天津市河道管理条例》等国家和地方的法律法规，严格执行防洪影响评价、水资源论证、环境影响评价及生态保护红线等相关规定。

（1）涉及不同敏感因素的管控

同一河段涉及不同敏感因素时，按照敏感因素中最严格的管控要求实施。

（2）岸线外缘边界线与管理范围线的关系

岸线外缘边界线依据《天津市河道管理条例》划定，与河道、水库管理范围线相一致。

（3）岸线功能区与国土空间三线的关系

岸线位于生态保护红线、永久基本农田保护红线及城镇开发边界线范围内的，应严格执行生态保护红线及永久基本农田管控措施，同时应执行岸线管控措施。在城市开发边界内，涉及河道管理范围的，应征求水行政主管部门意见。

（4）岸线功能区与大运河的关系

岸线涉及大运河段的，应遵循《天津市大运河文化保护传承利用实施规划》（津党办发〔2020〕7号）的保护要求，同时应与《大运河天津段核心监控区国土空间管控细则（试行）》（津政函〔2020〕58号）等相关专项规划的管控要求相协调。

（5）岸线涉及饮用水水源保护区、自然保护区和国家湿地公园等各类保护地的，应按照有关法律法规进行管理。

（6）岸线功能区的村庄用地问题

因历史原因，部分村庄位于河道滩地，原则上岸线功能区内村庄只减不增，逐步迁出。

根据《中华人民共和国防洪法》，对居住在行洪河道内的居民，当地人民政府应当有计划地组织外迁。

根据《中华人民共和国河道管理条例》，城镇建设和发展不得占用河道滩地。城镇规划的临河界限，由河道主管机关会同城镇规划等有关部门确定。沿河城镇在编制和审查城镇规划时，应当事先征求河道主管机关的意见。

根据《天津市河道管理条例》，城市、村镇建设规划涉及河道管理范围的，应当事先征求水行政主管部门的意见。本条例施行前占用河道堤防的建筑物，应当逐步迁出。

### 第22条 岸线功能区管控要求

（1）岸线保护区管控

①保障防洪安全

为保障河道防洪安全和河势稳定而划为岸线保护区的河段。主要包括防洪安全较为重要或防洪压力较大的河段，涉及永定河南遥堤至屈家店枢纽、永定新河右堤、独流减河左堤、子牙河（独流减河进洪闸至西河闸）右堤；河势不稳的河道汇流口段及重要水利工程等。

根据《中华人民共和国防洪法》，河道、湖泊管理范围内的土地和岸线的利用，应当符合行洪、输水的要求。禁止在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃圾、渣土，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。禁止在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物。建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等工程设施，应当符合防洪标准、岸线规划、航运要求和其他技术要求，不得危害堤防安全、影响河势稳定、妨碍行洪畅通；其工程建设方案未经有关水行政主管部门根据前述防洪要求审查同意的，建设单位不得开工建设。整治航道，应当符合江河、湖泊防洪安全要求，并事先征求水行政主管部门的意见。

②保障供水安全

为保障供水安全而划为岸线保护区的河段。主要包括水源地及输水河道，水源地涉及于桥水库、尔王庄水库、北塘水库、王庆坨水库，北大港水库曾多次作为引黄济津的调节水库，是规划中南水北调东线工程的调蓄水库；马厂减河（独流减河以上）作为引黄济津、规划中南水北调东线工程的输水河道。

根据《中华人民共和国水污染防治法》，在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。

根据《天津市水污染防治条例》，饮用水水源一级保护区内禁止下列行为：新建、改建、扩建与供水和保护水源无关的建设项目; 设置排污口，或排放污水、工业废水；堆放、存贮工业废渣、固体废弃物和其他污染物；饲养畜禽、水产养殖和擅自放生水生生物；使用炸鱼、毒鱼、电鱼的方法以及使用机动船只进行水产捕捞；组织或者进行游泳、垂钓、水上体育或者其他可能污染饮用水水源的活动；开办旅游观光、游船游览等活动；乱砍滥伐树木、破坏植被、采砂、取土等活动。

③保护生态环境

为保护生态环境而划分的岸线保护区。主要包括国家级（省级）自然保护区。古海岸与湿地国家自然保护区涉及潮白新河，北大港湿地自然保护区涉及北大港水库、独流减河下游区域、子牙新河下游区域，大黄堡湿地自然保护区涉及北京排污河，团泊鸟类自然保护区涉及独流减河，国家湿地公园涉及天津宝坻潮白河国家湿地公园。该类保护区应严格遵守国家及天津市有关自然保护区及湿地保护的法律法规，禁止建设破坏湿地及其生态功能的项目。

根据《中华人民共和国水法》，在河道管理范围内建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物，铺设跨河管道、电缆，应当符合国家规定的防洪标准和其他有关的技术要求，工程建设方案应当依照防洪法的有关规定报经有关水行政主管部门审查同意。

岸线保护区内建设项目或活动，应符合国家现行主要法律法规及地方法规要求。

（2）岸线保留区管控

①暂不具备开发利用条件的岸线

因暂不具备开发利用条件划定的岸线保留区，应在防洪治理及河势控制等工程建成，具备岸线开发利用条件后，方可考虑开发利用。在防洪治理工程建成前，若确有需要建设道路、桥梁等基础设施，应在不影响防洪工程实施的前提下，经充分论证并按照相关法律法规要求，履行相关手续，方可执行。

②为生态保护修复和建设的岸线

为生态保护修复和建设预留的岸线，应预留出合理的岸段。

③规划期内暂无开发利用需求的岸线

规划期内暂无开发利用需求划定的岸线保留区，因经济社会发展确需开发利用的，经充分论证并按照法律法规要求履行相关手续后，方可执行。

④位于蓄滞洪区的岸线

位于蓄滞洪区内的岸段，防洪压力和风险较大划分为保留区。主要包括：

永定河泛区：涉及永定河。

东淀蓄滞洪区：涉及大清河、子牙河。

南运河（独流减河以上）左右堤分别为贾口洼、团泊洼蓄滞洪区的外围堤。

蓄滞洪区的土地利用、开发和各项建设必须符合防洪的要求，应根据相关文件规定进行管控。

保留区内建设石油、燃气等管线，管控措施参考保护区管控要求。

根据《天津市河道管理条例》，河道岸线的利用和建设，应当服从河道专业规划。规划行政管理部门审批涉及河道岸线开发利用规划，立项审批行政管理部门审批利用河道岸线的建设项目，应当事先征求水行政主管部门的意见。

（3）岸线控制利用区管控

对现状开发利用程度相对较高的岸段，应按照国土、城市、水利、交通等相关规划，合理控制整体开发规模和强度，新建和改扩建项目必须严格论证，不得加大对防洪安全、河势稳定、供水安全的不利影响，严格控制新增开发利用项目的数量和类型。涉及蓟运河穿新安镇、宁河城区、汉沽城区段；北运河筐儿港枢纽～老米店分洪闸、屈家店枢纽～子北汇流口段；北京排污河里老闸～大南宫闸、大南宫闸～筐儿港枢纽段；海河天津市双城中间绿色生态屏障区域；子牙河西河闸～子北汇流口河段；永定新河左岸、新开-金钟河等。

此类岸线容许建设跨河桥梁等交通设施、取排水工程设施、跨河管线（油气、通信等）、滨水景观、生态保护等项目。根据《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》(水政〔1992〕7号)，河道管理范围内建设项目必须符合国家规定的防洪标准和其它技术要求，维护堤防安全、保持河势稳定和行洪、航运通畅。必须按照河道管理权限，经河道主管机关审查同意后，方可开工建设。

（4）岸线开发利用区管控

岸线开发利用区内的建设项目，必须严格遵守有关法律法规的规定，符合相关规划的要求。根据《中华人民共和国防洪法》，建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等工程设施，应当符合防洪标准、岸线规划、航运要求和其他技术要求，不得危害堤防安全、影响河势稳定、妨碍行洪畅通，其工程建设方案未经有关水行政主管部门根据防洪要求审查同意的，建设单位不得开工建设。

### 第23条 岸线边界线管控

岸线边界线包括位于河道内的临水边界线和位于河道外的外缘边界线。岸线利用必须保障河势稳定、防洪安全、供水安全、保护水生态环境。在满足行洪安全的前提下，要实现岸线的合理开发、科学保护、有效管理，必须对岸线边界线进行管控。

临水边界线是为保障河流畅通、行洪安全、稳定河势和维护河流健康生命的基本要求，对进入河道范围的岸线利用项目加以限定的控制线。根据《中华人民共和国河道管理条例》，修建开发水利、防治水害、整治河道的各类工程和跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线等建筑物及设施，建设单位必须按照河道管理权限，将工程建设方案报送河道主管机关审查同意。未经河道主管机关审查同意的，建设单位不得开工建设。修建桥梁、码头和其他设施，必须按照国家规定的防洪标准所确定的河宽进行，不得缩窄行洪通道。

外缘边界线是岸线保护和管理的边界线，进入外缘边界线的建设项目必须服从《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《天津市河道管理条例》等国家、地方法律、法规要求，符合岸线利用管理规划的要求。根据《天津市河道管理条例》，河道管理范围内新建、改建、扩建建设项目，建设单位应当按照河道管理权限，将工程建设方案报水行政主管部门审查同意后，按照规定程序履行其他审批手续。

### 第24条 岸线管控能力建设措施

（1）政策、制度保障

健全岸线管理的政策规定，加强水行政执法。

（2）行政管理保障

明确职责，实行分级管理，建立完善有效的管理监督机制。加强监测能力建设，建立监测网络和监管平台，建设“智慧水务”，形成智慧河湖管理“一张图”，为河道岸线管控提供技术支撑。

（3）公众参与保障

营造有效的公众参与机制，建立公开透明、公众参与、公正廉洁的民主管理机制和行政管理体制。加强社会监督，积极广泛地组织好规划宣传，形成全社会关心规划、参与实施和共同监督的良好氛围。

（4）及时修订，适应形势

规划批复实施后，应根据天津市国土空间规划、经济发展情况及时对规划进行调整，涉及天津市生态保护红线及自然保护区范围界线和管控要求有调整的，经充分论证，适时调整岸线功能分区、岸线边界线，并严格管理，实行动态监管。

### 第25条 岸线保护利用调整意见

规划批复实施以后，对照岸线功能区的划分成果和管控要求，对不符合岸线功能区定位和管控要求的岸线利用项目，进行整改和调整，使岸线利用项目符合岸线功能区的要求。

# 第六章 环境影响评价

### 第26条 评价依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》；

（3）《天津市大气污染防治条例》；

（4）《天津市水污染防治条例》；

（5）《水利部办公厅关于印发河湖岸线保护与利用规划编制指南（试行）的通知》（办河湖函〔2019〕394号）；

（6）《天津市国土空间总体规划（2021-2035年）》（阶段方案）；

（7）《天津市生态保护红线》（津政发〔2018〕21号）；

（8）其他法律法规及相关文件。

### 第27条 环境保护目标

岸线保护与利用规划的保护目标为19条一级河道和5座水库，保护要素为河流、水库水体及生态环境。

### 第28条 规划符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本规划属于“鼓励类”项目中水利行业水生态系统及地下水保护与修复工程项目。因此，本规划符合国家产业政策要求。

《天津市国土空间总体规划（2021-2035年）》（阶段方案）坚持生态优先、重构国土空间保护开发格局，构建淀泊风光生态空间，重点保护各类生态资源要素，确定生态格局与生态空间，保护河湖空间，对现有河流、湖泊、水库水面纳入蓝线严格管控。本规划范围为天津市境内19条一级行洪河道及于桥、北大港、尔王庄、北塘、王庆坨等5座水库；规划目标提出岸线空间管控要求，依法依规加强岸线保护和利用管理，规范岸线利用行为。因此本规划符合《天津市国土空间总体规划（2021-2035年）》（阶段方案）。

《天津市生态保护红线》（津政发〔2018〕21号）将独流减河、蓟运河、潮白新河、青龙湾减河（含引青入潮）、北运河、永定河、永定新河、海河划定为河滨岸带生态保护红线，保护重点为河道行洪、防洪、供水、灌溉、生物多样性维护功能与河滨岸带生态系统；将本规划的5座水库划分为两类红线：一是于桥水库水源涵养—防洪供水生态保护红线、尔王庄水库水源涵养和供水生态保护红线、北塘水库水源涵养和供水生态保护红线、王庆坨水库水源涵养和供水生态保护红线，二是团泊—北大港湿地生物多样性维护生态保护红线。

本规划为合理划分岸线功能区，提出岸线空间管控原则，将19条河道和5座水库岸线功能区划分为岸线保护区、岸线保留区、岸线控制利用区、岸线开发利用区四类功能区。岸线保护区、岸线保留区禁止一切有碍防洪安全、供水安全和流域生态环境安全等的开发利用行为。因此，本规划符合天津市生态红线的保护要求。

### 第29条 环境影响预测与评价

河道岸线的划定对于水文水资源、水生态、水环境的保护有着非常重大的意义。在确定河道岸线后，根据不同岸线功能，水行政主管部门行使相应的保护、管理责任。

河道岸线保护和利用规划的出发点以保护优先，以规范岸线开发利用行为、强化岸线利用管理和保护，合理开发利用有限的岸线资源，限制损害防洪和其它公众利益的开发活动，保障河道的泄洪及河道的生态功能，保护河湖岸线的安全、稳定。对河湖岸线利用管理进行统一规划，明确岸线管理范围、责任和权限，为岸线利用保护和涉水建设项目的审批和管理提供可靠依据，促进岸线资源的可持续利用。

### 第30条 规划建议

岸线功能区是根据河湖岸线的自然属性、经济社会功能属性以及保护和利用要求划定的不同功能定位的区段，分为岸线保护区、岸线保留区、岸线控制利用区和岸线开发利用区。其中岸线保护区开发利用可能有明显不利影响、岸线保留区不宜开发利用暂时不宜开发利用或者尚不具备开发利用条件。对于其他两个功能区，在开发利用时要严守生态红线的保护要求，接受本规划和生态红线的双重指导。

# 第七章 保障措施

### 第31条 加强组织领导，强化规划约束

加强组织领导，各部门通力合作是保证规划实施的重要手段。要加强政府对规划实施的监督管理，充分发挥公众参与和媒体监督作用。各级政府和相关部门要协调联动，形成覆盖岸线保护和利用全过程监督体系。

### 第32条 完善政策措施，加强岸线管理

健全岸线管理的政策制度，深入贯彻《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规。加强河道水域岸线管理保护，严格水域岸线等水生态空间管控，落实规划岸线分区管控要求，强化岸线保护和节约集约利用。

### 第33条 加强监测建设, 强化动态监控

综合运用遥感监测、无人机航拍、节点视频、大数据等高科技，建设“智慧水务”，形成智慧河湖管理“一张图”。加强岸线动态监控，加强监测能力建设，强化监测管理，进一步掌握岸线功能区域保护情况，提升岸线管理水平。

### 第34条 加大宣传力度，推进监督检查

加大社会宣传力度，营造有效的公众参与机制。规划在实施过程中，应根据实际情况及时按照新标准、新要求对规划进行适时调整并严格管理，实行动态监管，以适应新形势变化和要求，实现天津经济可持续发展。

- 附表1

| 附表1 天津市岸线功能区划分成果汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 河流 | 功能区 |  | 保护区 |  |  | 保留区 |  |  | 控制利用区 |  |  | 开发利用区 |  |  |
|  |  | 个数 | 长度 （公里） | 个数 | 长度 （公里） | 占比 | 个数 | 长度 （公里） | 占比 | 个数 | 长度 （公里） | 占比 | 个数 | 长度 （公里） | 占比 |
| 1 | 蓟运河 | 19 | 249.90 | 3 | 2.60 | 1.0% | 9 | 138.00 | 55.2% | 7 | 109.30 | 43.7% |  |  |  |
| 2 | 州河 | 10 | 93.00 | 6 | 10.89 | 11.7% | 4 | 82.11 | 88.3% |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 泃河 | 21 | 103.95 | 9 | 9.38 | 9.0% | 12 | 94.57 | 91.0% |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 还乡河（含分洪道） | 4 | 43.48 | 0 | 0.00 | 0.0% | 4 | 43.48 | 100.0% |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 潮白新河 | 18 | 164.51 | 9 | 69.40 | 42.2% | 9 | 95.11 | 57.8% |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 引泃入潮 | 6 | 12.16 | 2 | 2.00 | 16.4% | 4 | 10.16 | 83.6% |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 青龙湾减河（含引青入潮） | 7 | 76.37 | 3 | 3.00 | 3.9% | 4 | 73.37 | 96.1% |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 北运河 | 25 | 158.46 | 10 | 13.10 | 8.3% | 9 | 91.57 | 57.8% | 6 | 53.79 | 33.9% |  |  |  |
| 9 | 北京排污河 | 26 | 158.55 | 10 | 23.34 | 14.7% | 12 | 53.36 | 33.7% | 4 | 81.85 | 51.6% |  |  |  |
| 10 | 永定河 | 8 | 67.25 | 4 | 6.93 | 10.3% | 4 | 60.32 | 89.7% |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 永定新河 | 19 | 139.36 | 11 | 86.77 | 62.3% | 0 | 0.00 | 0.0% | 8 | 52.59 | 37.7% |  |  |  |
| 12 | 大清河 | 6 | 30.00 | 2 | 2.00 | 6.7% | 4 | 28.00 | 93.3% |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 独流减河 | 7 | 133.00 | 5 | 95.90 | 72.1% | 2 | 37.10 | 27.9% |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 南运河（独流减河以上） | 2 | 96.86 | 0 | 0.00 | 0.0% | 2 | 96.86 | 100.0% |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 马厂减河（独流减河以上） | 6 | 69.88 | 4 | 51.03 | 73.0% | 2 | 18.85 | 27.0% |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 子牙河 | 24 | 139.09 | 9 | 21.07 | 15.2% | 6 | 87.40 | 62.8% | 8 | 27.44 | 19.7% | 1 | 3.18 | 2.3% |
| 17 | 子牙新河 | 4 | 54.70 | 2 | 31.20 | 57.0% | 2 | 23.50 | 43.0% |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 海河 | 13 | 143.90 | 2 | 1.80 | 1.3% |  |  |  | 6 | 56.19 | 39.0% | 5 | 85.91 | 59.7% |
| 19 | 新开-金钟河 | 16 | 72.29 | 4 | 3.04 | 4.2% |  |  |  | 12 | 69.25 | 95.8% |  |  |  |
| 20 | 于桥水库 | 3 | 154.97 | 2 | 151.82 | 98.0% |  |  |  | 1 | 3.15 | 2.0% |  |  |  |
| 21 | 北大港水库 | 1 | 60.10 | 1 | 60.10 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 尔王庄水库 | 1 | 15.56 | 1 | 15.56 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 北塘水库 | 1 | 10.57 | 1 | 10.57 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 王庆坨水库 | 1 | 7.62 | 1 | 7.62 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 248 | 2255.53 | 101 | 679.12 | 30.1% | 89 | 1033.76 | 45.8% | 52 | 453.56 | 20.1% | 6 | 89.09 | 3.9% |

- 附表2     蓟运河岸线功能区划分成果表

| 序号 | 行政区 | 岸别 | 起止（节点）位置 | 功能区类型 | 长度(公里) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓟州区 | 左岸 | 九王庄-新安镇 | 控制利用区 | 18.50 |  |
| 2 | 宝坻区 | 右岸 | 九王庄-新安镇 | 控制利用区 | 16.80 |  |
| 3 |  | 右岸 | 新安镇-宋庄 | 保留区 | 7.20 |  |
| 4 |  | 右岸 | 宋庄-江洼口大桥 | 控制利用区 | 34.50 |  |
| 5 | 宁河区 | 左岸 | 江洼口大桥-刘庄子 | 保留区 | 37.20 |  |
| 6 |  |  | 还乡河（含分洪道）口 | 保护区 | 1.00 |  |
| 7 |  |  | 还乡河（含分洪道）口-李台（宁河城区） | 控制利用区 | 10.60 |  |
| 8 |  |  | 李台-宁汉交界 | 保留区 | 3.00 |  |
| 9 |  | 右岸 | 江洼口大桥-闫庄 | 保留区 | 42.00 |  |
| 10 |  |  | 闫庄-李台（宁河城区） | 控制利用区 | 12.10 |  |
| 11 |  |  | 李台-宁汉交界 | 保留区 | 2.60 |  |
| 12 | 滨海新区 | 左岸 | 宁汉交界-京山铁路桥 | 保留区 | 10.80 |  |
| 13 |  |  | 京山铁路桥-蓟运河大桥（汉沽城区） | 控制利用区 | 8.50 |  |
| 14 |  |  | 蓟运河大桥-蓟运河闸 | 保留区 | 12.30 |  |
| 15 |  |  | 蓟运河闸 | 保护区 | 0.80 |  |
| 16 |  | 右岸 | 宁汉交界-京山铁路桥 | 保留区 | 11.30 |  |
| 17 |  |  | 京山铁路桥-蓟运河大桥（汉沽城区） | 控制利用区 | 8.30 |  |
| 18 |  |  | 蓟运河大桥-蓟运河闸 | 保留区 | 11.60 |  |
| 19 |  |  | 蓟运河闸 | 保护区 | 0.80 |  |
|  |  |  | 左岸合计 | 10 | 102.70 |  |
|  |  |  | 右岸合计 | 9 | 147.20 |  |
|  |  |  | 总计 | 19 | 249.90 |  |

- 附表3  州河岸线功能区划分成果表

| 序号 | 行政区 | 岸别 | 功能区类型 | 起止（节点）位置 | 长度（公里） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓟州区 | 左岸 | 保护区 | 于桥水库坝下-山下屯节制闸 | 3.16 | 至闸下游500米 |
| 2 |  |  | 保留区 | 山下屯节制闸-杨津庄节制闸 | 25.58 |  |
| 3 |  |  | 保护区 | 杨津庄节制闸 | 1.00 | 上、下游各500米 |
| 4 |  |  | 保留区 | 杨津庄节制闸-与泃河汇合口 | 14.52 |  |
| 5 |  |  | 保护区 | 与泃河汇合口 | 1.00 | 上游1000米 |
| 6 |  | 右岸 | 保护区 | 于桥水库坝下-山下屯节制闸 | 3.73 | 至闸下游500米 |
| 7 |  |  | 保留区 | 山下屯节制闸-杨津庄节制闸 | 25.35 |  |
| 8 |  |  | 保护区 | 杨津庄节制闸 | 1.00 | 上、下游各500米 |
| 9 |  |  | 保留区 | 杨津庄节制闸-与泃河汇合口 | 16.66 |  |
| 10 |  |  | 保护区 | 与泃河汇合口 | 1.00 | 上游1000米 |
|  |  |  |  | 左岸合计 | 45.26 |  |
|  |  |  |  | 右岸合计 | 47.74 |  |
|  |  |  |  | 总计 | 93.00 |  |

- 附表4  泃河岸线功能区划分成果表

| 序号 | 河道名称 | 岸别 | 功能区类型 | 起止（节点）位置 | 长度(公里) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泃河北段 | 左岸 （蓟州区） | 保留区 | 黄崖关-杨庄水库上 | 9.14 |  |
| 2 |  |  | 保留区 | 杨庄水库下-泥河村 | 12.03 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 21.17 |  |
| 3 |  | 右岸 （蓟州区） | 保留区 | 黄崖关-杨庄水库上 | 9.42 |  |
| 4 |  |  | 保留区 | 杨庄水库下-泥河村 | 11.93 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 21.35 |  |
|  |  | 合计 |  |  | 42.52 |  |
| 5 | 泃河南段 | 左岸 （蓟州区） | 保护区 | 红旗庄节制闸 | 1.18 | 省界、闸下500米 |
| 6 |  |  | 保留区 | 红旗庄节制闸-桑梓镇 | 4.72 | 无堤段 |
| 7 |  |  | 保护区 | 桑梓分洪口门 | 1.20 | 上、下游各500米 |
| 8 |  |  | 保留区 | 桑梓分洪口门-辛撞节制闸 | 1.22 |  |
| 9 |  |  | 保护区 | 辛撞节制闸 | 1.00 | 上、下游各500米 |
| 10 |  |  | 保留区 | 辛撞节制闸-南周庄分洪闸 | 11.77 |  |
| 11 |  |  | 保护区 | 南周庄分洪闸 | 1.00 | 上、下游各500米 |
| 12 |  |  | 保留区 | 南周庄分洪闸-三岔口节制闸 | 9.37 |  |
| 13 |  |  | 保护区 | 三岔口节制闸 | 1.00 | 上、下游各500米 |
| 14 |  |  | 保留区 | 三岔口节制闸-邵庄子分洪闸 | 5.14 |  |
| 15 |  |  | 保护区 | 邵庄子分洪闸 | 1.00 | 上、下游各500米 |
| 16 |  |  | 保留区 | 邵庄子分洪闸-与州河汇流口 | 2.57 |  |
| 17 |  |  | 保护区 | 与州河汇流口 | 1.00 | 上游1000米 |
|  |  | 小计 |  |  | 42.17 |  |
| 18 |  | 右岸 （宝坻区） | 保留区 | 省界-三岔口节制闸 | 9.77 |  |
| 19 |  |  | 保护区 | 三岔口节制闸 | 1.00 | 上、下游各500米 |
| 20 |  |  | 保留区 | 三岔口节制闸-与蓟运河汇流口 | 7.49 |  |
| 21 |  |  | 保护区 | 与蓟运河汇流口 | 1.00 | 上游1000米 |
|  |  | 小计 |  |  | 19.26 |  |
|  |  | 合计 |  |  | 61.43 |  |
|  |  | 总计 |  |  | 103.95 |  |

- 附表5  还乡河（含分洪道）岸线功能区划分成果表

| 序号 | 行政区 | 岸别 | 起止（节点）位置 | 功能区类型 | 长度(公里) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁河区 | 左岸 | 宁玉界交汇处-省界 | 保留区 | 19.39 |
| 2 |  |  | 与河北省插花地 | 保留区 | 0.43 |
| 3 |  | 右岸 | 宁玉界交汇处-省界 | 保留区 | 22.79 |
| 4 |  |  | 与河北省插花地 | 保留区 | 0.87 |
|  |  |  | 左岸合计 | 2 | 19.82 |
|  |  |  | 右岸合计 | 2 | 23.66 |
|  |  |  | 总计 | 4 | 43.48 |

- 附表6    潮白新河岸线功能区划分成果表

| 序号 | 行政区 | 岸别 | 起止（节点）位置 | 功能区 类型 | 长度 (公里) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝坻 | 左岸 | 津蓟交界-宝白公路 | 保护区 | 17.59 | 国家湿地公园 |
| 2 |  |  | 宝白公路-黄庄洼分洪闸 | 保留区 | 14.2 |  |
| 3 |  |  | 黄庄洼分洪闸 | 保护区 | 1.00 |  |
| 4 |  |  | 黄庄洼分洪闸-里自沽蓄水闸 | 保留区 | 9.94 |  |
| 5 |  |  | 里自沽蓄水闸 | 保护区 | 1.00 |  |
| 6 |  |  | 里自沽蓄水闸-宝宁交界 | 保留区 | 1.71 |  |
| 7 |  | 右岸 | 津蓟交界 -宝白公路 | 保护区 | 17.45 | 国家湿地公园 |
| 8 |  |  | 宝白公路-青龙湾减河（含引青入潮）汇流口 | 保留区 | 22.33 |  |
| 9 |  |  | 青龙湾减河（含引青入潮）汇流口-里自沽蓄水闸 | 保护区 | 3.01 |  |
| 10 |  |  | 里自沽蓄水闸-宝宁交界 | 保留区 | 9.21 |  |
| 11 | 宁河 | 左岸 | 宝宁交界-自然保护区 | 保留区 | 13.3 |  |
| 12 |  |  | 自然保护区 | 保护区 | 7.57 | 自然保护区 |
| 13 |  |  | 自然保护区- 宁滨交界 | 保留区 | 9.45 |  |
| 14 |  | 右岸 | 宝宁交界-自然保护区 | 保留区 | 5.63 |  |
| 15 |  |  | 自然保护区-淮淀闸 | 保护区 | 7.75 | 自然保护区 |
| 16 |  |  | 淮淀闸-宁滨交界 | 保留区 | 9.34 |  |
| 17 | 滨海新区 | 左岸 | 宁滨交界-宁车沽闸 | 保护区 | 7.18 | 自然保护区 |
| 18 |  | 右岸 | 宁滨交界-宁车沽闸 | 保护区 | 6.85 | 自然保护区 |
|  |  |  | 左岸合计 | 10 | 82.94 |  |
|  |  |  | 右岸合计 | 8 | 81.57 |  |
|  |  |  | 总计 | 18 | 164.51 |  |

- 附表7  引泃入潮岸线功能区划分成果表

| 序号 | 行政区划 | 岸别 | 起止（节点）位置 | 功能区类型 | 长度（公里） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝坻区 | 左岸 | 庞各庄前-庞各庄后 | 保留区 | 2.36 |  |
| 2 |  |  | 黄家集扬水站-潮白新河交汇处 | 保留区 | 3.44 |  |
| 3 |  |  | 与潮白新河交汇处 | 保护区 | 1.00 |  |
| 4 |  | 右岸 | 庞各庄前-庞各庄后 | 保留区 | 1.03 |  |
| 5 |  |  | 黄家集交汇处-潮白新河交汇处 | 保留区 | 3.33 |  |
| 6 |  |  | 与潮白新河交汇处 | 保护区 | 1.00 |  |
|  |  |  | 左岸合计 | 3 | 6.80 |  |
|  |  |  | 右岸合计 | 3 | 5.36 |  |
|  |  |  | 总计 | 6 | 12.16 |  |

- 附表8  青龙湾减河（含引青入潮）岸线功能区划分成果表

| 序号 | 行政区 | 岸别 | 起止（节点）位置 | 功能区 类型 | 长度 (公里) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武清 | 右岸 | 津冀交界-狼儿窝分洪闸 | 保留区 | 23.24 |  |
| 2 |  |  | 狼儿窝分洪闸 | 保护区 | 1.0 |  |
| 3 |  |  | 狼儿窝分洪闸-武宝交界 | 保留区 | 0.33 |  |
| 4 | 宝坻 | 左岸 | 津冀交界-入潮白新河汇流口 | 保留区 | 32.2 |  |
| 5 |  |  | 入潮白新河汇流口 | 保护区 | 1.0 |  |
| 6 |  | 右岸 | 武宝交界-入潮白新河汇流口 | 保留区 | 17.6 |  |
| 7 |  |  | 入潮白新河汇流口 | 保护区 | 1.0 |  |
|  |  |  | 左岸合计 | 2 | 33.2 |  |
|  |  |  | 右岸合计 | 5 | 43.17 |  |
|  |  |  | 总计 | 7 | 76.37 |  |

- 附表9  北运河岸线功能区划分成果表

| 序号 | 行政区 | 岸别 | 起止（节点）位置 | 功能区类型 | 长度(公里) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武清 | 左岸 | 津冀交界至筐儿港枢纽 | 保留区 | 30.39 |  |
| 2 |  |  | 筐儿港枢纽 | 保护区 | 1.33 |  |
| 3 |  |  | 筐儿港枢纽至老米店分洪闸 | 控制利用区 | 12.56 |  |
| 4 |  |  | 老米店分洪闸 | 保护区 | 1.23 |  |
| 5 |  |  | 老米店分洪闸至老米店防洪闸 | 保留区 | 1.63 |  |
| 6 |  |  | 老米店防洪闸 | 保护区 | 1.00 |  |
| 7 |  |  | 老米店防洪闸至武清北辰区界 | 保留区 | 1.6 |  |
| 8 |  | 右岸 | 津冀交界至筐儿港枢纽 | 保留区 | 39.50 |  |
| 9 |  |  | 筐儿港枢纽 | 保护区 | 1.21 |  |
| 10 |  |  | 筐儿港枢纽至老米店分洪闸 | 控制利用区 | 13.27 |  |
| 11 |  |  | 老米店分洪闸 | 保护区 | 1.00 |  |
| 12 |  |  | 老米店分洪闸至老米店防洪闸 | 保留区 | 1.42 |  |
| 13 |  |  | 老米店防洪闸 | 保护区 | 1.00 |  |
| 14 |  |  | 老米店防洪闸至武清北辰区界 | 保留区 | 3.18 |  |
| 15 | 北辰 | 左岸 | 武清北辰区界至屈家店枢纽 | 保留区 | 8.15 |  |
| 16 |  |  | 屈家店枢纽 | 保护区 | 1.34 |  |
| 17 |  |  | 屈家店枢纽至北辰河北区界 | 控制利用区 | 11.12 |  |
| 18 |  | 右岸 | 武清北辰区界至永北汇合口 | 保留区 | 1.70 |  |
| 19 |  |  | 永北汇合口 | 保护区 | 2.27 |  |
| 20 |  |  | 永北汇合口至屈家店枢纽 | 保留区 | 4.00 |  |
| 21 |  |  | 屈家店枢纽 | 保护区 | 1.72 |  |
| 22 |  |  | 屈家店枢纽至北辰红桥区界 | 控制利用区 | 8.63 |  |
| 23 | 红桥 | 右岸 | 北辰红桥区界至子北汇流口 | 控制利用区 | 4.90 |  |
| 24 |  |  | 子北汇流口 | 保护区 | 1.00 |  |
| 25 | 河北 | 左岸 | 北辰河北区界至子北汇流口 | 控制利用区 | 3.31 |  |
|  |  |  | 左岸合计 | 11 | 73.66 |  |
|  |  |  | 右岸合计 | 14 | 84.80 |  |
|  |  |  | 总计 | 25 | 158.46 |  |

- 附表10    北京排污河岸线功能区划分成果表

| 序号 | 行政区 | 岸别 | 起止（节点）位置 | 功能区 类型 | 长度 (公里) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武清区 | 左岸 | 京津交界-大南宫闸 | 控制利用区 | 29.89 |  |
| 2 |  |  | 大南宫闸 | 保护区 | 1.00 |  |
| 3 |  |  | 大南宫闸-筐儿港枢纽 | 控制利用区 | 8.88 |  |
| 4 |  |  | 筐儿港枢纽 | 保护区 | 1.00 |  |
| 5 |  |  | 筐儿港枢纽-大三庄闸 | 保留区 | 3.31 |  |
| 6 |  |  | 大三庄闸 | 保护区 | 1.00 |  |
| 7 |  |  | 大三庄闸-大黄堡湿地保护区缓冲区 | 保留区 | 8.70 |  |
| 8 |  |  | 大黄堡湿地保护区缓冲区 | 保护区 | 8.06 | 自然保护区 |
| 9 |  |  | 大黄堡湿地保护区缓冲区-武清、宝坻区交界 | 保留区 | 1.34 |  |
| 10 |  |  | 宝坻、武清区交界-武清、宁河区交界 | 保留区 | 2.07 |  |
| 11 |  | 右岸 | 京津交界-大南宫闸 | 控制利用区 | 34.27 |  |
| 12 |  |  | 大南宫闸 | 保护区 | 1.00 |  |
| 13 |  |  | 大南宫闸-筐儿港枢纽 | 控制利用区 | 8.81 |  |
| 14 |  |  | 筐儿港枢纽 | 保护区 | 1.00 |  |
| 15 |  |  | 筐儿港枢纽-大三庄闸 | 保留区 | 3.73 |  |
| 16 |  |  | 大三庄闸 | 保护区 | 1.00 |  |
| 17 |  |  | 大三庄闸-大黄堡湿地保护区缓冲区 | 保留区 | 8.40 |  |
| 18 |  |  | 大黄堡湿地保护区缓冲区 | 保护区 | 8.28 | 自然保护区 |
| 19 |  |  | 大黄堡湿地保护区缓冲区-武清、宝坻区交界 | 保留区 | 1.04 |  |
| 20 |  |  | 宝坻、武清区交界-武清、北辰区交界 | 保留区 | 4.68 |  |
| 21 | 宝坻区 | 左岸 | 武清、宝坻区交界-宝坻、武清区交界 | 保留区 | 4.14 |  |
| 22 |  | 右岸 | 武清、宝坻区交界-宝坻、武清区交界 | 保留区 | 2.09 |  |
| 23 | 宁河区 | 左岸 | 武清、宁河区交界-东堤头防潮闸 | 保留区 | 7.12 |  |
| 24 |  |  | 东堤头防潮闸 | 保护区 | 0.50 |  |
| 25 | 北辰区 | 右岸 | 武清、北辰区交界-东堤头防潮闸 | 保留区 | 6.74 |  |
| 26 |  |  | 东堤头防潮闸 | 保护区 | 0.50 |  |
|  |  |  | 左岸合计 | 13 | 77.01 |  |
|  |  |  | 右岸合计 | 13 | 81.54 |  |
|  |  |  | 总计 | 26 | 158.55 |  |

- 附表11    永定河岸线功能区划分成果表

| 序号 | 行政区 | 岸别 | 起止（节点）位置 | 功能区类型 | 长度（公里） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武清区 | 左岸 | 津冀交界至武清与北辰区界 | 保留区 | 26.4 |  |
| 2 |  | 右岸 | 津冀交界至武清与北辰区界 | 保留区 | 25.72 |  |
| 3 |  |  | 大旺村分洪口 | 保护区 | 1.20 |  |
| 4 | 北辰区 | 左岸 | 武清与北辰区界至屈家店枢纽 | 保留区 | 5.40 |  |
| 5 |  |  | 永定河与北运河汇流口 | 保护区 | 2.0 |  |
| 6 |  |  | 郎园分洪口 | 保护区 | 1.20 |  |
| 7 |  | 右岸 | 武清与北辰区界至增产堤与南遥堤交接处 | 保留区 | 2.80 |  |
| 8 |  |  | 增产堤与南遥堤交接处至屈家店枢纽 | 保护区 | 2.53 |  |
|  |  |  | 左岸合计 | 4 | 35.00 |  |
|  |  |  | 右岸合计 | 4 | 32.25 |  |
|  |  |  | 总计 | 8 | 67.25 |  |

- 附表12  永定新河岸线功能区划分成果表

| 序号 | 行政区划 | 岸别 | 起止（节点）位置 | 功能区类型 | 长度（公里） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北辰区 | 左岸 | 屈家店枢纽至淀北分洪口(7+100) | 控制利用区 | 6.50 |  |
| 2 |  |  | 淀北分洪口(7+100) | 保护区 | 1.20 |  |
| 3 |  |  | 淀北分洪口(7+100)至大张庄枢纽 | 控制利用区 | 6.10 |  |
| 4 |  |  | 大张庄枢纽 | 保护区 | 1.0 |  |
| 5 |  |  | 大张庄枢纽至淀北分洪口(22+200) | 控制利用区 | 6.81 |  |
| 6 |  |  | 淀北分洪口(22+200) | 保护区 | 1.20 |  |
| 7 |  |  | 淀北分洪口(22+200)至北京排污河汇流口 | 控制利用区 | 1.99 |  |
| 8 |  |  | 北京排污河汇流口至北辰与宁河界 | 保护区 | 3.65 |  |
| 9 |  | 右岸 | 屈家店枢纽至北辰区与宁河区交界 | 保护区 | 28.30 |  |
| 10 |  | 中堤 | 屈家店枢纽至大张庄枢纽 | 保护区 | 14.50 |  |
| 11 | 宁河区 | 左岸 | 北辰区与宁河界至七里海分洪口 | 控制利用区 | 3.0 |  |
| 12 |  |  | 七里海分洪口 | 保护区 | 1.20 |  |
| 13 |  |  | 七里海分洪口至宁河与滨海新区界 | 控制利用区 | 17.77 |  |
| 14 |  | 右岸 | 北辰区与宁河区交界至金钟河口 | 保护区 | 15.30 |  |
| 15 | 东丽区 | 右岸 | 金钟河口至东丽区与滨海新区交界 | 保护区 | 2.56 |  |
| 16 | 滨海新区 | 左岸 | 宁河与滨海新区界至潮白新河口 | 控制利用区 | 3.35 |  |
| 17 |  |  | 潮白新河汇流口 | 保护区 | 2.0 |  |
| 18 |  |  | 潮白新河汇流口至彩虹桥 | 控制利用区 | 7.07 |  |
| 19 |  | 右岸 | 东丽区与滨海新区交界至永定新河防潮闸上游500米 | 保护区 | 15.86 |  |
|  |  |  | 左岸合计 | 14 | 62.84 |  |
|  |  |  | 右岸合计 | 4 | 62.02 |  |
|  |  |  | 中堤 | 1 | 14.50 |  |
|  |  |  | 总计 | 19 | 139.36 |  |

- 附表13   大清河岸线功能区划分成果表

| 序号 | 行政区 | 岸别 | 起止（节点）位置 | 功能区 类型 | 长度 (公里) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静海 | 左岸 | 津冀交界–老龙湾节制闸 | 保留区 | 11.0 |  |
| 2 |  |  | 老龙湾节制闸（泄洪口） | 保护区 | 1.0 |  |
| 3 |  |  | 老龙湾节制闸-进洪闸 | 保留区 | 3.0 |  |
| 4 |  | 右岸 | 津冀交界–老龙湾节制闸 | 保留区 | 11.1 |  |
| 5 |  |  | 老龙湾节制闸 | 保护区 | 1.0 |  |
| 6 |  |  | 老龙湾节制闸-进洪闸 | 保留区 | 2.9 |  |
|  |  |  | 左岸合计 | 3 | 15.0 |  |
|  |  |  | 右岸合计 | 3 | 15.0 |  |
|  |  |  | 总计 | 6 | 30.0 |  |

- 附表14   独流减河岸线功能区划分成果表

| 序号 | 行政区 | 岸别 | 起止（节点）位置 | 功能区 类型 | 长度 (公里) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西青 | 左岸 | 独流减河进洪闸-万家码头泵站 | 保护区 | 46.00 |  |
| 2 | 静海 | 右岸 | 独流减河进洪闸 | 保护区 | 0.50 |  |
| 3 |  |  | 进洪闸-管铺头泵站 | 保留区 | 18.10 |  |
| 4 |  |  | 管铺头泵站-小团泊泵站 | 保护区 | 8.30 | 团泊鸟类自然保护区 |
| 5 |  |  | 小团泊泵站-姚塘子泵站 | 保留区 | 19.00 |  |
| 6 | 滨海新区 | 左岸 | 万家码头泵站-独流减河防潮闸上500米 | 保护区 | 20.50 |  |
| 7 |  | 右岸 | 姚塘子泵站-独流减河防潮闸上500米 | 保护区 | 20.60 | 北大港湿地自然保护区 |
|  |  |  | 左岸合计 | 2 | 66.50 |  |
|  |  |  | 右岸合计 | 5 | 66.50 |  |
|  |  |  | 总计 | 7 | 133.0 |  |

- 附表15  南运河（独流减河以上）岸线功能区划分成果表

| 序号 | 行政区 | 岸别 | 起止（节点）位置 | 功能区类型 | 长度(公里) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静海 | 左岸 | 津冀交界-上改道节制闸 | 保留区 | 47.84 |  |
| 2 |  | 右岸 | 津冀交界-上改道节制闸 | 保留区 | 49.02 |  |
|  |  |  | 左岸合计 | 1 | 47.84 |  |
|  |  |  | 右岸合计 | 1 | 49.02 |  |
|  |  |  | 总计 | 2 | 96.86 |  |

- 附表16  马厂减河（独流减河以上）岸线功能区划分成果表

| 序号 | 岸别 | 起止（节点）位置 | 功能区类型 | 长度 (公里) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左岸 | 九宣闸-静海区与滨海新区交界 | 保护区 | 30.60 | 静海区管理 |
| 2 |  | 静海区与滨海新区交界-马厂减河尾闸 | 保留区 | 9.50 | 滨海新区管理 |
| 3 | 右岸 | 九宣闸-天津河北上游交界 | 保护区 | 3.00 | 静海区管理 |
|  |  | 天津河北（上游交界-下游交界） |  | 10.68 | 河北省青县管理 |
| 4 |  | 天津河北下游交界-静海区滨海新区交界 | 保护区 | 8.86 | 静海区管理 |
| 5 |  | 静海区滨海新区交界-洋闸 | 保护区 | 8.57 | 滨海新区管理 |
| 6 |  | 洋闸-马厂减河尾闸 | 保留区 | 9.35 | 滨海新区管理 |
|  |  | 左岸合计 | 2 | 40.10 |  |
|  |  | 右岸合计 | 4 | 29.78 |  |
|  |  | 总计 | 6 | 69.88 |  |

- 附表17  子牙河岸线功能区划分成果表

| 序号 | 行政区 | 岸别 | 起止（节点）位置 | 功能区类型 | 长度(公里) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静海 | 左岸 | 津冀交界-八堡节制闸 | 保留区 | 30.82 |  |
| 2 |  | 左岸 | 八堡节制闸 | 保护区 | 1.0 |  |
| 3 |  | 左岸 | 八堡节制闸-南运河（独流减河以上）汇流口 | 保留区 | 4.73 |  |
| 4 |  | 左岸 | 南运河（独流减河以上）汇流口-（进洪闸、第六埠橡胶坝） | 保留区 | 1.48 |  |
| 5 |  | 右岸 | 津冀交界-八堡节制闸 | 保留区 | 35.41 |  |
| 6 |  | 右岸 | 八堡节制闸、锅底分洪闸（口门） | 保护区 | 2.19 |  |
| 7 |  | 右岸 | 锅底分洪口-南运河（独流减河以上）汇流口 | 保留区 | 3.66 |  |
| 8 |  | 右岸 | 南运河（独流减河以上）汇流口-（进洪闸、第六埠橡胶坝） | 保护区 | 2.06 |  |
| 9 | 西青 | 右岸 | 南运河（独流减河以上）汇流口-（进洪闸、第六埠橡胶坝） | 保护区 | 0.93 |  |
| 10 |  | 左岸 | 第六埠橡胶坝-西河闸 | 保留区 | 11.30 |  |
| 11 |  | 左岸 | 西河闸 | 保护区 | 1.0 |  |
| 12 |  | 左岸 | 西河闸-西青北辰界 | 控制利用区 | 0.97 |  |
| 13 | 北辰 | 左岸 | 西青北辰界-西青北辰界 | 控制利用区 | 1.38 |  |
| 14 | 西青 | 右岸 | 第六埠橡胶坝-西河闸 | 保护区 | 10.9 |  |
| 15 |  | 右岸 | 西河闸 | 保护区 | 1.0 |  |
| 16 |  | 右岸 | 西河闸-西青北辰界 | 控制利用区 | 5.62 |  |
| 17 | 北辰 | 右岸 | 西青北辰界-西青北辰界 | 控制利用区 | 0.87 |  |
| 18 | 西青 | 左岸 | 西青北辰界-西青北辰界 | 控制利用区 | 0.49 |  |
| 19 | 北辰 | 左岸 | 西青北辰界-北辰红桥界 | 控制利用区 | 9.761 |  |
| 20 | 西青 | 右岸 | 西青红桥界-西青红桥界 | 控制利用区 | 5.03 |  |
| 21 | 红桥 | 左岸 | 北辰红桥界-子北汇流口 | 开发利用区 | 3.18 |  |
| 22 |  | 左岸 | 子北汇流口 | 保护区 | 1.0 |  |
| 23 |  | 右岸 | 西青红桥界-子北汇流口 | 控制利用区 | 3.31 |  |
| 24 |  | 右岸 | 子北汇流口 | 保护区 | 1.0 |  |
|  |  |  | 左岸合计 | 12 | 67.12 |  |
|  |  |  | 右岸合计 | 12 | 71.97 |  |
|  |  |  | 总计 | 24 | 139.09 |  |

- 附表18  子牙新河岸线功能区划分成果表

| 序号 | 行政区 | 岸别 | 起止（节点）位置 | 功能区 类型 | 长度 (公里) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨海新区 | 左岸 | 闫辛庄-远景三泵站 | 保留区 | 11.10 |  |
| 2 |  |  | 远景三泵站-防潮闸 | 保护区 | 15.50 | 北大港湿地自然保护区 |
| 3 |  | 右岸 | 翟庄子西-窦庄子东 | 保留区 | 12.40 |  |
| 4 |  |  | 窦庄子东-北大港泄洪闸 | 保护区 | 15.70 | 北大港湿地自然保护区 |
|  |  |  | 左岸合计 | 2 | 26.60 |  |
|  |  |  | 右岸合计 | 2 | 28.10 |  |
|  |  |  | 总计 | 4 | 54.70 |  |

- 附表19   海河岸线功能区划分成果表

| 序号 | 行政区 | 岸别 | 起止（节点）位置 | 功能区类型 | 长度(公里) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心城区 | 左岸 | 子北汇流口至海津大桥 | 开发利用区 | 13.20 |  |
| 2 |  |  | 海津大桥至东丽区界 | 控制利用区 | 0.38 |  |
| 3 |  | 右岸 | 子北汇流口至海津大桥 | 开发利用区 | 13.19 |  |
| 4 |  |  | 海津大桥至津南区界 | 控制利用区 | 2.89 |  |
| 5 | 东丽区 | 左岸 | 东丽区界至滨海新区（塘沽）界 | 控制利用区 | 30.28 |  |
| 6 | 津南区 | 右岸 | 津南界至海河二道闸上500米 | 控制利用区 | 17.43 |  |
| 7 |  |  | 海河二道闸上下游各500米 | 保护区 | 1.00 |  |
| 8 |  |  | 海河二道闸下游500米至葛沽镇西 | 控制利用区 | 2.00 |  |
| 9 |  |  | 葛沽镇西至葛滨海新区界（西外环高速） | 开发利用区 | 8.98 |  |
| 10 | 滨海新区（塘沽） | 左岸 | 滨海新区（塘沽）界至西外环高速 | 控制利用区 | 3.21 |  |
| 11 |  |  | 西外环高速界至海河闸闸上500米 | 开发利用区 | 26.90 |  |
| 12 |  | 右岸 | 滨海新区界（西外环高速）至海河防潮闸上500米 | 开发利用区 | 23.64 |  |
| 13 |  |  | 防潮闸至海河口泵站下游500米 | 保护区 | 0.80 |  |
|  |  |  | 左岸小计 | 5 | 73.97 |  |
|  |  |  | 右岸小计 | 8 | 69.93 |  |
|  |  |  | 总计 | 13 | 143.90 |  |

- 附表20   新开-金钟河岸线功能区划分成果表

| 序号 | 行政区 | 岸别 | 起止（节点）位置 | 功能区类型 | 长度(公里) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心城区 | 左岸 | 海河至耳闸下游500米 | 保护区 | 0.62 |  |
| 2 |  |  | 耳闸下游500米至北辰区界 | 控制利用区 | 4.02 |  |
| 3 |  | 右岸 | 海河至耳闸下游500米 | 保护区 | 0.62 |  |
| 4 |  |  | 耳闸下游500米至东丽区界 | 控制利用区 | 5.19 |  |
| 5 | 北辰区 | 左岸 | 北辰区界至北辰东丽界 | 控制利用区 | 7.33 |  |
| 6 |  |  | 东丽北辰区界至北辰东丽界 | 控制利用区 | 5.25 |  |
| 7 | 东丽区 | 左岸 | 北辰东丽界至东丽北辰界 | 控制利用区 | 3.53 |  |
| 8 |  |  | 北辰东丽区界至东丽宁河交界 | 控制利用区 | 2.06 |  |
| 9 |  |  | 宁河东丽界至东丽宁河界 | 控制利用区 | 7.09 |  |
| 10 |  |  | 宁河东丽界至东丽宁河界 | 控制利用区 | 0.99 |  |
| 11 |  | 右岸 | 东丽区界至金钟河闸上500米 | 控制利用区 | 29.30 |  |
| 12 |  |  | 金钟河闸上下游500米 | 保护区 | 1.00 |  |
| 13 | 宁河区 | 左岸 | 东丽宁河界至宁河东丽界 | 控制利用区 | 0.92 |  |
| 14 |  |  | 东丽宁河界至宁河东丽界 | 控制利用区 | 1.03 |  |
| 15 |  |  | 东丽区宁河界至金钟河闸上500米 | 控制利用区 | 2.54 |  |
| 16 |  |  | 金钟河闸上500米至永定新河 | 保护区 | 0.80 |  |
|  |  |  | 左岸小计 | 12 | 36.18 |  |
|  |  |  | 右岸小计 | 4 | 36.11 |  |
|  |  |  | 总计 | 16 | 72.29 |  |

- 附表21  于桥水库岸线功能区划分成果表

| 序号 | 水库名称 | 行政区 | 岸别 | 功能区类型 | 长度(公里) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 于桥水库 | 蓟州区 |  | 保护区 | 141.90 |  |
| 2 | 于桥水库 | 蓟州区 |  | 保护区 | 9.92 |  |
| 3 | 于桥水库 | 蓟州区 |  | 控制利用区 | 3.15 |  |
|  |  |  | 总计 | 3 | 154.97 |  |

- 附表22   北大港水库岸线功能区划分成果表

| 序号 | 水库名称 | 行政区 | 岸别 | 功能区类型 | 长度(公里) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北大港水库 | 滨海新区 |  | 保护区 | 60.10 |  |
|  |  |  | 总计 | 1 | 60.10 |  |

- 附表23   尔王庄水库岸线功能区划分成果表

| 序号 | 水库名称 | 行政区 | 岸别 | 功能区类型 | 长度(公里) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尔王庄水库 | 宝坻区 |  | 保护区 | 15.56 |  |
|  |  |  | 总计 | 1 | 15.56 |  |

- 附表24  北塘水库岸线功能区划分成果表

| 序号 | 水库名称 | 行政区 | 岸别 | 功能区类型 | 长度(公里) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北塘水库 | 滨海新区 |  | 保护区 | 10.57 |  |
|  |  |  | 总计 | 1 | 10.57 |  |

- 附表25  王庆坨水库岸线功能区划分成果表

| 序号 | 水库名称 | 行政区 | 岸别 | 功能区类型 | 长度(公里) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王庆坨水库 | 武清区 |  | 保护区 | 7.62 |  |
|  |  |  | 总计 | 1 | 7.62 |  |